RECONOCIMIENTO FACIAL Y OCULAR  | PF2025 |

Lista Tareas — Sprints

Librerías

- OpenCV: (Open Source Computer Vision Library) Sirve para procesar y modificar imágenes al procesarlas en formato de matriz. Esta puede cargar imágenes o videos, dibujar sobre estos, y aplicarles filtros de “apariencia” como pasar de BGR a RGB o a GRISES.

- NumPy: Sirve para crear y modificar matrices y arrays de datos, y realizar operaciones a partir de estos. Se usa para convertir listas en matrices, facilitando los cálculos de coordenadas.

- SciPy: Sirve para calcular funciones y operaciones científicas, usada para determinar las distancias 2D entre los puntos de Dlib (usando el módulo distance de SciPy), para luego calcular el EAR (Eye Aspect Ratio), que permite determinar si los ojos detectados están cerrados o abiertos.

- Time: Librería para manejar tiempos.

Modelos de reconocimiento

- Haar Cascade: Librería usada para reconocimiento general de caras y ojos, que no diferencia cosas específicas como ojos abiertos o cerrados.

- Dlib68: Sirve para detectar una cara en una imagen o video, y dentro de esta, determinar puntos clave (Landmarks) usando un modelo de 68 puntos que van a delimitar las múltiples áreas de la cara, tales como los ojos. A cada punto se le asignan atributos [.x, .y], que son usados para asignar los puntos a coordenadas de la imagen o video.

- MTCNN: Un detector más preciso que muchos otros, que además permite detectar caras desde distintos ángulos, pero es extremadamente lento, debido a que necesita una GPU optimizada para su uso, haciendo imposible que sea implementado para un RaspberryPi.

- Mediapipe: Desarrollado por Google, es más rápido y bastante preciso para reconocer caras, y permite detectar caras desde distintos ángulos. Este detecta y asigna 468 puntos en una cara, y se pueden seleccionar los índices de esos puntos para detectar el estado de los ojos.

- Picamera2: Permite recibir datos de la cámara Raspberry Pi Cam conectada

a un Raspberry Pi 4 a través de Raspberry Pi OS, facilitando la captura de imagen y video.

Códigos y resultados

Link a GitHub

Pruebas iniciales

- Código 1 “Dibujos”: Dibujar figuras en una pantalla.

- Código 2 “Dibujos_sobre_imagen”: Dibujar figuras en una imagen cargada.

- Código 3 “Invertir_colores”: Invertir colores de una imagen cargada.

- Código 4 “Lectura imagen”: Leer valores de píxeles de una imagen cargada.

Reconocimiento facial y ocular en fotos

- Código 5 “Reconocimiento_cara_foto”:

Reconocer una cara dentro de una imagen cargada, dibujar un rectángulo alrededor de esta.

- Código 6 “Reconocimientio_ojos_foto”:

Reconocer una cara y sus ojos dentro de una imagen cargada, dibujar rectángulos alrededor de todos estos, y que cuando el usuario ingrese unas coordenadas se dibuje un punto rojo en ellas (usado para verificar si son correctas las coordenadas de los ojos y la cara).

- Código 7 “Reconocimiento_estado_ojos_foto”:

Reconocer los ojos dentro de una cara y determinar si están abiertos o cerrados usando EAR (Eye Aspect Ratio). Si se determina que los ojos están abiertos, se dibujan puntos verdes en los límites de estos, y si se determina que están cerrados, se dibujan puntos rojos en los límites de estos.

Reconocimiento ocular en videos

- Código 8 “Reconocimiento_estado_ojos_video”:

Reconocer los ojos dentro de una cara y determinar si están abiertos o cerrados usando EAR (Eye Aspect Ratio). Si se determina que los ojos están abiertos, se dibujan puntos verdes en los límites de estos, y si se determina que están cerrados, se dibujan puntos rojos en los límites de estos.

- Código 9 “Reconocimineto_estado_ojos_video_superior”:

Reconocer el estado de los ojos de una cara desde diferentes ángulos de vista, con la cara observada de arriba, abajo, y los costados. El estado de cada ojo se lee individualmente, el que esté abierto va a ser marcado por puntos rojos en sus límites, y el que esté cerrado va a tener puntos rojos.

Reconocimiento ocular en cámaras

- Código 10 “Reconocimiento_estado_ojos_tiempo_real_FaceCam320x”:

Reconocer y color-codear el estado individual de los ojos de una cara desde diferentes ángulos de vista, usando la información de video recibida de una cámara “FaceCam 320x”, conectada por USB, en tiempo real.

- Código 11 “Reconocimiento_estado_ojos_tiempo_real_RaspberryCam”:

Reconocer y color-codear el estado individual de los ojos de una cara desde diferentes ángulos de vista, usando la información de video recibida de una cámara “Cámara Raspberry Pi 4”, conectada a una Raspberry Pi 4, en tiempo real.

Lógica de negocio (Funcionalidades específicas)

- Código 12 “Ojos_cerrados_cuatro_segundos”:

Verificar si ambos ojos de una persona se mantienen cerrados por 4 segundos, si esto pasa, mandar una alerta hasta que la persona abra algún ojo o ambos. Si una persona abre los ojos antes de que pasen 4 segundos, la cuenta regresiva se reinicia, esperando a que ambos ojos se vuelvan a cerrar.

- Código 13 “Comunicación_Raspberrypi4_con_ESP32”:

Enviar una señal desde la RaspberryPi 4 al ESP32, poniendo un pin en HIGH si el programa determina que la persona se durmió, pin que a la vez será leído por el ESP32 usando digitalRead(pin).